深圳市首台(套)重大技术装备推广应用指导目录（2020年版）

（征求意见稿）

2020年6月

目  录

1.高端能源装备	1

2.成形及加工专用装备	2

3.电子专用装备	6

4.医疗专用装备	12

5.汽车及轨道交通装备	15

6.航空装备与卫星应用	16

7.船舶及海洋工程装备	17

8.新型轻工机械及节能环保装备	18

9.重大技术装备关键配套基础件	19

*注：1、为便于规范管理，根据首台(套)重大技术装备产品的不同类别(成套、单台、部件)，本《目录》将重大技术装备产品的单位统一规范为“套”、“台”、“件”三种类型。

2、首台(套)重大技术装备的性能指标不低于本《目录》所列的相应技术参数指标(所有量化的技术参数必须依据相关的技术方法标准进行检测)，必须拥有相关核心技术的发明专利，其中成套装备产品的关键设备及部件自主化率必须达到70%以上(按设备及部件的价值量计算)。当本《目录》所列技术参数指标为区间范围时，首台(套)重大技术装备的相应区间范围指标必须完全覆盖本《目录》所列的区间。

- 1.高端能源装备

| 编号 | 产品分类及名称 | 单位 | 产品性能技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 深海域海浪发电机组 | 套 | 单位面积内波浪能转化效率≥70%；单机机组功率范围覆盖(2～5)MW；机组模块功率≥2kW；机组尺寸≥(20×10×8)m |
| 1.2 | 整套燃料电池储氢容器高端制造及检测设备 | 套 | 容器工作压力≥70MPa；容器容积覆盖(100～450)L；工作环境温度覆盖(-40～85)℃；合格率≥99% |
| 1.3 | 220kV蒸发冷却电力变压器 | 台 | 电压等级220kV；容量≥75MVA；温升≥10K(基于现有电力变压器) |
| 1.4 | 油田加热炉管理集控装置 | 台 | 热效率≥5%；过剩空气系数(1.2～1.3)；排烟温度(130～140)℃；节气率≥3% |
| 1.5 | 600MW机组凝汽器 | 台 | 循环水量≥67700m3/h；抽气流量≥2500m3/h，设计背压≥4.67kPa；凝汽器冷却面积≥38000m2；左右侧平均水阻≤46.3kPa；管束区整体传热系数≥3000W/(m2·K) |
| 1.6 | 节能熔铝炉 | 台 | 转炉铝水温度范围(710～730)℃；熔化速度范围(1.0～1.2)×104kg/h；天然气能耗≤58立方米/吨 |
| 1.7 | 燃料电池汽车用氢气瓶多工位缠绕系统 | 套 | 缠绕机工位数≥5；单轴工件最大质量≥100kg；最大缠绕角≥360°；主轴转速≥60 rpm |
| 1.8 | 精馏系统设备 | 台 | 产品纯度≥99.9%(v/v)；水含量≤0.1%(m/m)；能耗≤0.8kW/L |

- 2.成形及加工专用装备

| 编号 | 产品分类及名称 | 单位 | 产品性能技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 数控机床与机器人 |  |  |
| 2.1.1 | 管道爬行机器人 | 台 | 检测速度≥9°/s；管径范围覆盖≥(270-330)mm；自动伸出壁爪数≥6(下降60mm) |
| 2.1.2 | 高精度移动作业机器人 | 台 | 移动作业机器人定位误差≤±5mm；物料取放定位误差≤±0.05mm；24小时不间断自动供气/充电 |
| 2.1.3 | 打磨机器人 | 台 | 力反馈误差≤±0.1N；位置误差≤±0.06mm；毛刺残留高度≤0.3mm |
| 2.1.4 | 高精度数控机床 | 台 | X/Y/Z定位精度≤±0.001mm；X/Y/Z重复定位精度≤±0.001mm；主轴转速≥60000rpm |
| 2.1.5 | 数控坐标镗床 | 台 | 坐标精度≤±0.003mm；圆度≤0.003mm；表面粗糙度≤Ra0.8μm |
| 2.2 | 激光加工设备 |  |  |
| 2.2.1 | 高分辨率面曝光3D打印机 | 台 | 单像素50μm的最大打印尺寸≥(384×216×300)mm；打印最小曝光像素≤2μm；面曝光光固化分辨率≥3000万像素 |
| 2.2.2 | 精密激光锡球焊锡机 | 台 | 焊接尺寸误差≤±10μm；产品最小间隙≤100μm；产品锡球规格覆盖(100～1500)μm |
| 2.2.3 | 光纤激光切割机 | 台 | 切割钢板厚度覆盖(30～50)mm；X/Y轴定位精度≤±0.02mm/m； 切割速度≥0.18m/min |
| 2.2.4 | 自动耦合激光焊接机 | 台 | 角度误差≤±0.02°；焊枪位置调节误差≤±1μm，激光输出能量差异调节相对误差≤±3% |
| 2.2.5 | 千瓦级高功率光纤激光清洗机 | 台 | 激光功率≥2000W；扫描宽度覆盖(10～80)mm；清洗效率≤3min/m2 |
| 2.2.6 | OLED激光打标设备 | 台 | 整体打标位置误差≤±100μm；打码尺寸误差≤±20μm；Tact time≤4.5s； 打码质量A等级(ISO15414)≥70% |
| 2.2.7 | OLED激光钻孔切割设备 | 台 | 节拍时间≤4.5s；检测误差≤±5μm；切割尺寸误差≤±30μm |
| 2.2.8 | 大功率多模连续光纤激光器 | 台 | 平均输出功率≥25kW；输出功率调节范围覆盖(10%-100%)；光束质量：BPP≤9 |
| 2.3 | 增材制造设备 |  |  |
| 2.3.1 | 高精度陶瓷3D打印机 | 台 | 成型尺寸≥(96 ×54 ×200)mm；成型尺寸误差≤±10μm；成型速度≥600层/小时 |
| 2.3.2 | 非金属材料超高速光固化增材制造装备 | 台 | 成型尺寸≥(192 ×108 ×300)mm；最小层厚≤1μm ；成型速度≥2100mm/h |
| 2.3.3 | 金属3D打印机 | 台 | 跳动误差≤±0.01mm(行程700mm)；基板升降模块：平行度≤0.01mm，重复定位精度≤±0.05mm；打印尺寸误差≤±0.05mm；打印效率≥120cm3/s |
| 2.3.4 | SLA 3D光固化成型的双扫描头打印机 | 台 | 成型尺寸≥1700mm(X)×800mm(Y)×600mm(Z)；打印准确度：最大允许误差≤±0.1mm(尺寸≤100mm)，最大允许误差≤±0.1%(尺寸＞100mm) |
| 2.4 | 其他成形加工设备 |  |  |
| 2.4.1 | 超大型绿色智能网联压铸机 | 台 | 锁模行程≥2300mm；锁模力≥60000kN；增压建压时间≤30 ms |
| 2.4.2 | 多轴抛光设备 | 台 | 轴数≥3；抛光后表面尺寸误差≤±0.015mm ；重复定位精度≤±0.01mm；表面粗糙度 Ra≤0.01μm；产品合格率>98% |
| 2.4.3 | 全自动多站式轮胎成型机 | 台 | 最大系统压力≥15Mpa；锁模力≥5880kN；射出压力≥15480N/cm2 |
| 2.4.4 | 高端材料高温烧结窑炉 | 台 | 内部有效总长≥13m；窑车长度≥1.8m；烧成温度≥1250℃； 单次烧成时间≤32h；产量≥288件/窑 |
| 2.4.5 | 非金属内胆复合材料液化石油气气瓶生产线 | 套 | 缠绕机工位数≥5；最大缠绕角≥360°；X/Y轴最大工作速度≥20m/min |
| 2.4.6 | 塑料燃油箱打孔焊接生产线 | 套 | 产品加工周期≤75s；产品切换时间≤30min；产品合格率≥99.8% |
| 2.4.7 | 汽车零部件机器人自动喷涂系统 | 套 | 轴数≥6；手腕负重≥98N；手腕工作范围覆盖(-140°~+140°)；节拍≤45s/pcs；产品合格率≥96% |
| 2.4.8 | 自动分板裁边线 | 套 | 图像识别尺寸误差≤±0.2mm；裁切加工尺寸误差≤±1mm；最快生产节拍≥8pcs/min |
| 2.4.9 | 在线真空自动灌胶线(含晾干线) | 套 | 灌胶产能≥1200台/小时(E6标准器)；混合出胶速度≥90g/s，重复精度≤±2%；灌胶方式：在线式三级灌胶头同时灌胶 |
| 2.4.10 | 点料机 | 台 | 管电压覆盖(20～80)kV；扫描高度≥85mm；X射线泄漏量≤1μSv/h |
| 2.4.11 | 自动化涂覆涂装设备 | 台 | 重复定位精度≤±0.08mm；线速覆盖(0.5～3)m/min；最大负载≥6kg |
| 2.4.12 | 管式等离子体淀积炉 | 台 | 温度覆盖(350～600)℃，温度误差≤±2℃；漏气率：关泵后，压力上升率≤1 Pa /min，真空度≤3Pa；下垂量≤10mm(载荷75kg砝码)；工艺指标：片内均匀性≤±3%，片间均匀性≤±2%，批间均匀性≤±2% |
| 2.4.13 | 多工位自动轮转模切机 | 台 | 产品尺寸≥460mm；套切尺寸误差≤±0.15mm；生产速度≥50m/min |
| 2.4.14 | 自动涂布机 | 台 | 产速≥7pcs/min；膜厚覆盖(8～14)μm；膜均匀性≤±10% |
| 2.4.15 | 龙门型氧化全自动生产线 | 套 | 移动速度≥15m/min；数量≥540件/杆；节拍≤5分钟/杆；产能≥325m2/h |
| 2.4.16 | SMT载具整线回流系统 | 套 | PCB上料定位精度≤±0.1mm，适应载具尺寸覆盖[(100×100)mm～(400×400)mm]；整线产能≥720pcs/h；载具宽度覆盖(100～170)mm；节拍≤12s/pcs |
| 2.4.17 | 机器人全自动喷涂生产线 | 套 | 输送停机位置误差≤±1mm；混线生产准确率≥99.9%；输送速度≥3m/min；喷涂节拍≤3.7s/pcs |
| 2.4.18 | 管道修护专用车 | 台 | 系统操作压力≥0.8MPa；输送速度覆盖(12～36)m/s；系统操作电压24V |
| 2.4.19 | 镀膜机/退镀机 | 套 | 电极距离可处理物的高度覆盖(1～2)mm；处理速度覆盖(0.5～4)m/min； 一次性退镀后水接触角覆盖(10～25)° |

- 3.电子专用装备

| 编号 | 产品分类及名称 | 单位 | 产品性能技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 半导体及显示面板制造装备 |  |  |
| 3.1.1 | 半导体测试分选机 | 台 | 生产能力≥50000pcs/h；MTBA(平均报警间隔)≥1h；MTBF(平均故障间隔)≥220h |
| 3.1.2 | DLEA系列全自动曝光机 | 台 | 有效曝光面积≥(2500×1300)mm²；能量均匀度≥92%；线路解析度：35μm/35μm |
| 3.1.3 | 点胶机 | 台 | 运行速度≥500mm/s；重复定位精度≤±0.03mm；点胶频率≥999秒/次 |
| 3.1.4 | 高精度探针台 | 台 | X/Y轴定位精度≤±3μm；X/Y轴重复定位精度 ≤±1μm；Z轴重复定位精度≤±1μm；硅片载台平面度≤10μm，最大负载≥980N |
| 3.1.5 | 芯片老化机 | 台 | TEC温度控制范围覆盖(25~85)℃；温度均匀性≤±1℃；整机通道数≥192 |
| 3.1.6 | OLED全自动贴合机 | 台 | 贴合位置偏差≤±0.1mm；折弯重复精度≤±20μm；crack比例≤0.3%；贴合效率≤12秒/片 |
| 3.1.7 | 沉积薄膜生长设备 | 台 | 合成+测试≥256样品/天；薄膜杂质≤5ppm；薄膜厚度范围覆盖(1nm~10μm) |
| 3.1.8 | 自动OCA全贴合机 | 台 | 点胶位置偏差≤±0.7mm；LCM贴合位置偏差≤±50μm； 检测误判率≤0.5%(检测对象点胶、全贴合精度、全贴合气泡)，过检率≤0.5% |
| 3.1.9 | 柔性显示面板加压脱泡设备 | 台 | 设备稼动率≥95%；生产节拍≤4s；加压最大允许误差≤±0.03Mpa； 尺寸误差≤±5mm |
| 3.1.10 | 电子薄膜生产设备 | 台 | 幅宽≥1200mm；生产速度≥12m/min；产能≥19.4kg/h；薄膜厚度范围覆盖(7.5~50)μm |
| 3.1.11 | 晶圆自动印刷机 | 台 | 对位位置偏差≤±0.007mm；生产节拍≤15秒/件；产品尺寸范围覆盖(∅25~∅100)mm.；产品合格率≥99% |
| 3.1.12 | 高精度全自动固晶机 | 台 | 贴片位置偏差≤±5μm @3sigma；贴片效率≥800pcs/h |
| 3.1.13 | 小功率芯片老化机 | 台 | 最大输出2.5V/500mA；TEC温度控制范围覆盖(25~85)℃；温度均匀性≤±0.5℃ |
| 3.1.14 | OLED显示屏自动检测机 | 台 | 功能范围：点线AOI检查、Mura AOI检查、外观AOI检测、Cell预Gamma、TP测试等；压接位置偏差≤±10μm，压接合格率≥99.99%；点/线不良检出率≥99.9% |
| 3.1.15 | OLED屏体模组终测设备 | 台 | 功能范围：点线AOI检查、Mura AOI检查、Gamma白平衡校正及OTP、TP测试等；压接合格率≥99.99%；Mura缺陷检测准确率≥97.5%；点/线缺陷检测准确率≥99.5% |
| 3.1.16 | 封装三维形貌测量设备 | 套 | 三维形貌测量精度≤0.2nm；膜厚测量精度≤0.1nm；晶圆厚度测量精度≤0.25μm；系统吞吐量≥70 WPH |
| 3.1.17 | 晶圆三维表面缺陷检测设备 | 套 | 正面：检测最小缺陷尺寸误差≤1μm，产率≥65 pcs/h@4.5μm分辨率，缺陷抓取率≥99.5%；背面：产率≥70 pcs/h@6.5μm分辨率，缺陷抓取率≥99.5%；边缘：检测最小缺陷尺寸误差≤3.3μm，产率≥50 pcs/h(五个位置数据)，缺陷抓取率≥99% |
| 3.1.18 | OLED柔性显示屏缺陷检测系统 | 套 | 支持柔性面板尺寸优于6代面板(1850 mm ×1500 mm)； 分辨率≤0.8μm；检测效率≥2张/秒 (复检200个缺陷图片) |
| 3.1.19 | 卷对卷IC高速镀轮式镀银设备 | 套 | 产品片宽覆盖(10~120)mm；片厚范围覆盖(0.08~1.0)mm；镀区厚度均匀性≤±0.015mm |
| 3.1.20 | 固态光学胶贴合机 | 台 | Panel+C/F贴合(STS)：Rolloer+Stage，贴合位置偏差≤±0.075mm(3sigma)；Panel+C/F贴合(STS)+OCA(STS)：Rolloer+Stage，贴合位置偏差≤±0.075mm(3sigma) |
| 3.1.21 | 车用显示屏曲面贴合自动线 | 套 | Plasma清洁CG水滴角≤15˚；3D硅胶仿形贴合中硅胶的硬度(45~55)HRB；真空贴合压力≤50Pa；贴合位置偏差≤±0.15mm |
| 3.2 | 电池生产装备 |  |  |
| 3.2.1 | 方形铝壳三元锂电池自动装配线 | 套 | 热压板压力最大允许误差≤980N；电芯配对误差≤0.3mm；产品合格率≥99.5%；生产效率≥12件/分；设备稼动率≥95% |
| 3.2.2 | 锂离子电池全自动注液系统 | 套 | 每条注液线效率≥8pcs/min，合格率≥99.8%；电子称重质量误差≤±0.1g；响应时间≤1s；注液相对误差≤±0.75% |
| 3.2.3 | 全自动真空干燥注液机 | 台 | 注液相对误差≤±1%；一次注液合格率＞99%；注液量≤500ml |
| 3.2.4 | 锂电池隔膜干法单向拉伸生产线 | 套 | 产品最大宽幅≥1200mm；拉伸/收卷速度≥30m/min；拉伸层数≥24层；速度相对误差≤±3% |
| 3.2.5 | 并线式锂电真空干燥装备线 | 套 | 腔体真空度≤10Pa ；温度均匀性≤±3℃；产能≥5000pcs/h；生产电池类型数≥5 |
| 3.2.6 | 锂电池全自动叠片机 | 台 | 叠片速度≥5pcs/s；极片裁切后长度误差≤±0.2mm；电芯整体对齐位置偏差≤±0.5mm；产品合格率≥99% |
| 3.2.7 | 高速五金切片 | 台 | 模切速度≥180pcs/min；纠偏最大允许误差≤±0.1mm；送料位置偏差≤±0.1mm；极片成型误差≤±0.1mm；纵向毛刺长度(Vh)≤12μm |
| 3.2.8 | 锂电池高温静置炉 | 台 | 加热温度控制范围覆盖(30~80)℃；初次升温时间≤0.5h[加热(30-80)℃]；首次合格率≥99.5% |
| 3.2.9 | 等离子增强化学气相沉积(PECVD)镀膜系统 | 台 | 产能≥4000pcs/h；碎片率≤0.05%；uptime≥95%；片内膜厚不均匀性≤5%，片间膜厚不均匀性≤4%，批间膜厚不均匀性≤4% |
| 3.2.10 | 锂电池隔膜涂覆设备 | 台 | 整机涂布速度≥100m/min；机械速度≥150m/min；涂布宽度≥1200mm |
| 3.2.11 | 3.4mm超窄幅极片分切机 | 台 | 分切毛刺尺寸≤4μm；分切速度≥20m/mim；分切尺寸最大允许误差≤±0.05mm；张力最大允许误差≤±1N；速度相对误差≤±0.5% |
| 3.2.12 | 锂电池激光制片设备 | 台 | 激光切割尺寸误差≤±0.2mm；毛刺尺寸≤20μm，热影响区≤100μm；生产速度≥90m/min；分切宽度示值误差≤±0.1mm |
| 3.2.13 | 高速分散机 | 台 | 分散区最大线速度≥30m/s；单批次制浆时间≤2h；单机产能：负极浆料≥25kg/min；正极浆料≥33kg/min |
| 3.2.14 | 锂电池全自动切边粘胶生产线 | 套 | 极耳位置偏差≤±0.3mm；对位位置偏差≤±0.35mm； 点胶位置偏差≤±1.5mm；生产效率≥16pcs/min |
| 3.2.15 | 方形锂电池正压氦检机 | 台 | 最小可检漏率：1.0×10-12Pa·m3/s；漏率范围：(1.0×10-12～1.0×10-3)Pa·m3/s； 响应时间≤1s |
| 3.2.16 | 无延展辊压机 | 台 | 辊压后厚度均匀性≤±1.5μm；轧辊表面硬度≥68HRC； 张力控制最大允许误差≤±2N；收卷尺寸偏差≤±0.4mm |
| 3.2.17 | 纳米陶瓷砂磨机 | 台 | 分体流量≥4000L/h；最大转速≥3000rpm，能耗≤0.2kWh/kg；承受缸体压力≥0.3MPa，缸体温度≤40℃ |
| 3.2.18 | CE异形锂电池切叠一体机 | 台 | 叠片效率≥1pcs/s；极片尺寸误差≤±0.1mm；阴阳极片边缘位置偏差≤±0.3mm；隔膜对齐位置偏差≤±0.3 |
| 3.2.19 | 锂离子电池电芯焊接贴胶一体机 | 台 | 焊接拉力≥10N(基于1160电芯)；下层熔深：阴极(0.04～0.2)mm，阳极(0.04～0.12)mm；正负极镍片间距(2.42±0.3)mm；侧胶位置偏差≤±0.3mm |
| 3.2.20 | 软包锂电池自动真空封装机 | 台 | 生产效率≥16pcs/min；封印厚度误差≤±0.01mm，未封区尺寸范围(0.2～0.8)mm |
| 3.3 | 检测测量仪器 |  |  |
| 3.3.1 | AI外观分选机 | 台 | 漏检率≤0.01%(良品仓中的不良品)；过捡率≤5%(不良品仓中的良品)； 设备稼动率≥95%[稼动率=(实际产出数量/理论产出数量)×100%] |
| 3.3.2 | 半导体透视检测设备 | 台 | 几何放大倍率≥480；光管电压≥90kV；分辨率≥110 lp/cm |
| 3.3.3 | 二维自动跟踪轨迹测试系统 | 台 | 水平方向：转动角度覆盖(0°～360°)，角速度≥300°/s，角加速度≥240°/s2；俯仰方向：转动角度覆盖(0°～30°)，角速度≥60°/s，角加速度≥60°/s2 |
| 3.3.4 | 半导体器件测试系统 | 台 | PCB板尺寸≥[350(L)×250(W)×50(H)]mm；直通率≥99.9%；重复定位精度≤0.3mm；PCB板传送速度≥4m/min；设备节拍≤20s |
| 3.3.5 | 储能与动力测试设备 | 台 | 最大直流输出功率≥800kW；输入侧电流谐波误差(THD)≤5%；输出直流电压相对误差≤±0.1%FS；输出直流电流相对误差≤±0.1%FS |
| 3.3.6 | 氦检漏设备 | 台 | 油箱总成的泄漏率检测最大允许误差≤5×10-5Mbar·L/min；油箱总成的运行周期≤65s；检测油箱的容积覆盖(55～90)L；氦气回收利用率≥85% |
| 3.3.7 | 坐标测量机 | 台 | 示值误差≤±(0.6+L/500)μm；探测误差≤0.8μm；单轴最大速度≥250 mm/s |
| 3.4 | 其他电子专用装备 |  |  |
| 3.4.1 | 3C小件精密组装测试生产线 | 套 | 产能≥700pcs/h；综合组装位置偏差≤±0.02mm；稼动率≥95%；产品合格率≥99% |
| 3.4.2 | 精密电子自动贴装系统 | 套 | 贴装速度≥6000pcs/h；贴装位置偏差≤±0.1mm；贴装范围覆盖(1～90)mm；调试时间≤10分钟/颗；托盘定位精度≤±0.01mm |

- 4.医疗专用装备

| 编号 | 产品分类及名称 | 单位 | 产品性能技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 医用成像设备 |  |  |
| 4.1.1 | 数字胃肠X射线系统 | 台 | 点片空间分辨率≥3.4 lp/mm；透视空间分辨率≥3.1 lp/mm；摄影管电流范围覆盖(10～1000)mA，电流相对偏差≤±20%；透视管电流范围覆盖(0.5～20)mA，电流偏差≤±(10%RD＋1mA) |
| 4.1.2 | 多光谱眼底照相机 | 台 | 视场角≥63°；最小瞳孔直径≤3.5mm(2.5mm可拍摄45°眼底范围)； 像素≥1600万像素 |
| 4.1.3 | 超导型磁共振成像系统 | 台 | 主磁场强度≥3.0T(3.0T误差≤±0.5%)；谱仪射频系统通道数≥16；零液氦挥发 |
| 4.1.4 | 多排螺旋计算机断层扫描(CT)系统 | 台 | 球管热容量≥8.0 MHU；探测器Z轴排列数≥64排；探测器每排单元数≥896个；最快转速≤0.37s |
| 4.1.5 | 数字化乳腺X射线摄影系统 | 台 | 整机最大输出功率≥5kVA；X射线管最大电压40kV；X射线管最大电流200mA，X射线管最大电流时间积600mAs；空间分辨率≥10 lp/mm |
| 4.1.6 | 眼科专用彩色多普勒超声诊断系统 | 台 | 成像功能≥3(B型、D型、PW型)；物理通道数≥64；高频线阵探头支持数量≥192 |
| 4.1.7 | 多功能网络视频电子内窥镜摄像系统 | 台 | 摄像头分辨率≥1100TVL；摄像头照度≥1Lx；水平清晰度≥(1920×1080)P |
| 4.1.8 | 超高清内窥镜摄像系统 | 台 | 清晰度≥(3840×2160)P；水平线分辨率≥2000线；峰值信噪比≥80dB； 超高清视频接口数≥5 |
| 4.2 | 治疗设备 |  |  |
| 4.2.1 | 地氟烷麻醉气体载药设备 | 台 | 标定条件下的输出浓度相对误差≤设定浓度的±15%或输送介质的±0.5%；流量范围覆盖(0.2~15)L/min；最大加药量≥250mL |
| 4.2.2 | 脑控手部康复机器人 | 台 | 采集通道数≥24；电压测量相对误差≤±10%；耐极化电压相对误差≤±5%；可实现动作个数≥20个(须包括：集团抓手、数字1-9、对指、单指分离运动、拇指环绕) |
| 4.2.3 | 一次性医用电子胃镜 | 台 | 头端部外径≤(11±0.5)mm；最大插入部外径≤11mm；弯角(上)≥180º，弯角(下、左、右)≥150º；照度≥8000Lx(10mm)；分辨率≥3.5 lp/mm |
| 4.2.4 | 磁控胶囊内窥镜系统 | 台 | 胶囊式内窥镜质量≤(2.7±0.5)g；胶囊式内窥镜工作时间≥6h；顶点视场角≥(145±20)°；光学分辨率≥8 lp/mm；工作距范围≥50mm |
| 4.2.5 | 紫外光治疗仪 | 台 | 输出光的辐射强度≥30mW/cm²；治疗时间覆盖(1～140)s，步长≤1s；红斑测试的时间覆盖(3～27)s，步进≤3s |
| 4.2.6 | 光纤激光治疗仪 | 台 | 功率稳定性≤±5%；最小光斑直径≤0.2mm；最大扫描面积≥(20×20)mm |
| 4.2.7 | 手术导航系统 | 台 | 重复定位精度≤±0.25mm(RMS)；空间跟踪范围：X≥1900mm，Y≥1400mm，Z≥3000mm；临床导航定位精度≤±1.5mm |
| 4.3 | 其他医疗器械 |  |  |
| 4.3.1 | 医疗专用微型电机生产系统 | 套 | 组装最大允许误差≤±0.01mm；稼动率≥95%；C/T＜8s |
| 4.3.2 | 头部多源γ射束立体定向放射治疗系统 | 台 | 定位参考点偏差≤0.18mm；初次装放射源时焦点标称吸收剂量率≥3.1Gy/min；敏感组织保护模块：遮挡区域内剂量与照射区域内剂量之比为≤3.6%；最小聚焦野与最大聚焦野的焦点吸收剂量之比≥0.79，最小聚焦野剂量梯度(半影)≤3.0mm |
| 4.3.3 | 基因测序仪 | 台 | 芯片数／Run≥4；Lane/芯片≥1；有效reads数／芯片≥5000M； 支持读长≥PE150 |
| 4.3.4 | 模块化样本制备工作站 | 台 | 仪器通量：支持样本数量≥16；样本类型：全血；移液范围覆盖(2~200)μL；移液最大允许误差：≤±5%(2μL)，≤±1%(200μL) |
| 4.3.5 | 恒温核酸扩增分析仪及配套试剂盒 | 台 | 检测时间≤30min；检错率≤5%；试剂检测灵敏度≥100copies/ml |
| 4.3.6 | 全自动细胞形态分析系统 | 台 | 高精密平台定位精度≤±2.5μm；显微成像对焦定位误差≤±0.1μm； 自动定位准确度≥97% |
| 4.3.7 | 全自动血液细胞及特定蛋白分析系统 | 台 | 全血模式检测速度≥100pcs/h；检测参数≥48项；研究参数≥41项 |
| 4.3.8 | 数字乳腺体层合成摄影系统 | 台 | 电流时间积的调节范围覆盖(2~630)mAs；空间分辨率≥7 lp/mm；扫描角度范围覆盖(-20~+20)°；成像张数≥17张；重建层厚≤1mm |
| 4.3.9 | 磁共振输注工作站 | 台 | 支持设备类型数≥2(1.5T，3.0T)；输液泵输注流速范围覆盖(0.1-2000)ml/h，输注相对误差≤±5%；阻塞压力检测范围覆盖(6.7~149.6)kPa |
| 4.3.10 | 远程超声诊断系统 | 台 | 主从控制X/Y方向位置重复性≤0.1mm；主从控制姿态重复性≤0.5°；主从控制稳定接触力范围覆盖(3~40)N；最大阈值误差≤±3N；主从控制从动设备末端执行器有效工作区间标称值≥[600(L)×300(W)×350(H)]mm |

- 5.汽车及轨道交通装备

| 编号 | 产品分类及名称 | 单位 | 产品性能技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 新能源及智能网联汽车 |  |  |
| 5.1.1 | 燃料电池电堆 | 台 | 单套电堆额定功率≥140kW(两个MP03-72A燃料电池电堆模块串联)，单模块额定功率≥72kW；体积比功率≥2.2kW/L；寿命≥10000h；冷启动温度≤-30℃ |
| 5.1.2 | 港口专用增程式全电动低速牵引车 | 台 | 牵引总质量≥70000kg；最高时速≥40km/h；爬坡度≥6.5% |
| 5.1.3 | 港口专用分布式全电动低速牵引车 | 台 | 额定容量≥630Ah；标称电压≥518V；额定存储能量≥325kWh |
| 5.2 | 轨道交通及关键系统 |  |  |
| 5.2.1 | 胶轮有轨电车 | 台 | 设计速度≥80km/h；最小转弯半径≤15m；最大爬坡能力≥120‰ |
| 5.2.2 | SASⅡ道岔 | 台 | 转辙时间≤8s；侧线过岔速度≥15km/h；安全等级≥SIL4 |
| 5.2.3 | 城市轨道交通CBTC信号系统 | 套 | 测速分辨率≤1km/h；测速误差≤±3km/h，位置最大测量误差：≤0.5m(车站站台)，≤10m(区间运行)，≤1m(折返停车)；控制命令反应时间≤1s，响应时间≤0.75s，系统故障延时≤0.75s，故障后重新配置时间＜50ms；传输速率：≥1Mbps(无线)，≥100Mbps(有线) |
| 5.2.4 | 轨道交通综合调度系统 | 套 | 安全完整性等级≥SIL2；系统容量(系统最高监测点)≥100万；系统故障恢复时间 MTTR≤30min；系统平均无故障时间 MTBF≥50000h |
| 5.2.5 | 轨道交通车辆牵引系统 | 套 | 供电方式：直流1500V架线式；车辆编组数≥6(4动2拖)；列车最大运行速度≥80km/h；平均初始加速度≥1.0m/s2(速度≤35km/h)；平均加速度≥ 0.6m/s2(速度≤80km/h)；常用制动平均减速度≥1.0m/s2(速度≤80km/h) |

- 6.航空装备与卫星应用

| 编号 | 产品分类及名称 | 单位 | 产品性能技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 测绘无人机 | 台 | 任务最大载荷≥154.5N；上升最大高度≥2680m(海拔条件4740m)；抗风能力≥7级；工作温度范围覆盖(-20～55)℃ |
| 6.2 | 垂直起降固定翼无人机 | 台 | 最大飞行速度≥130 km/h；最大续航时间≥150min；最大起飞海拔≥4500m |
| 6.3 | 警用旋翼无人机 | 台 | 最大抗风能力≥7级；实用升限≥4000m；最大通信距离≥15km |
| 6.4 | 遥感试验小卫星 | 台 | 宽幅相机空间分辨率≤74m@739km，幅宽≥744km@739km；中等分辨率相机空间分辨率≤8.5m@739km，幅宽≥24.5km@739km；姿态指向精度优于0.2°，姿态稳定度≤0.01°/s，姿态机动能力≤±30°/60s；数据传输能力≥25Mbps |
| 6.5 | 科学实验卫星 | 台 | 宽幅相机谱段范围覆盖(420~700)nm；星下点分辨率≤4.9m@492km；面阵成像幅宽≥(19.9×15)km@492km，视频成像幅宽≥(18.7×10.5)km@492km |
| 6.6 | 空间组网通讯卫星 | 台 | L频段：上行频率覆盖(1668～1675)MHz，下行频率覆盖(1518～1525)MHz； Ka频段：上行频率覆盖(27.5～30.0)GHz，下行频率覆盖(17.7～20.2)GHz； ADS-B中心频率1090MHz；ADS-B工作带宽≥1Mbps |
| 6.7 | 高通量卫星基带通信系统 | 套 | 带宽≥500Msps；高阶调制方式≥256APSK；卫星接入网与5G核心网无缝融合，协议转换时间≤0.2s |
| 6.8 | 全自动无人驾驶登机桥 | 台 | 平均靠接时间≤60s；靠接位置偏差：角摆（水平方向）≤±100mm(机身左右方向)，俯仰（前后方向）≤±40mm(机身垂直方向)，横滚（上下方向）≤±20mm |
| 6.9 | 机场地面设备监控及运营管理系统 | 套 | 信息响应时间≤2秒(从设备到监控界面)；系统的可靠性(可用性)≥99.99%； 实现地面设备服务过程的3D实时监控和历史回放 |

- 7. 船舶及海洋工程装备

| 编号 | 产品分类及名称 | 单位 | 产品性能技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | 油田生产回注处理系统装备 | 套 | 核桃壳过滤器出水端流量≥88m3/h，陶瓷膜过滤器出水端流量≥80m3/h；出口生产水含油量≤8mg/L，悬浮物≤3mg/L，固体颗粒粒径中值≤2µm |
| 7.2 | 潜水支持船 | 台 | 饱和潜水≥300m；ROV潜水≥3000m；主动式海浪升沉补偿吊机≥400吨 |
| 7.3 | 海上超大型多功能浮台 | 台 | 浮台尺寸≥(75×30)m；承载人数≥100人；能抵抗12级台风或有义波高≥3.5m |
| 7.4 | 高速高性能巡逻艇 | 台 | 总长≥14.6m；满载排水量≥10.5吨；航速≥45节；抗风能力≥8级 |

8. 新型轻工机械及节能环保装备

| 编号 | 产品分类及名称 | 单位 | 产品性能技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | 智能物流仓储系统 | 套 | 输送最大速度≥15m/min；设备稼动率≥98%；定位后定位精度≤±1mm，单托盘电池数量≥1200pcs/h(单条线) |
| 8.2 | 厨电燃气灶智能柔性总装配线 | 套 | 线体速度≥18m/min；贴标尺寸误差≤±2mm；燃气壁挂炉产率≥60pcs/h；产品合格率≥95% |
| 8.3 | 智能化涂装净化成套设备 | 套 | 抽风量≥26000m³/h，风压≥700Pa；吹风时间覆盖(0～99)s；温度控制范围(22±3)℃；相对湿度控制范围(55±10)%RH |
| 8.4 | 背板贴合机 | 台 | 贴附位置误差≤±50μm；兼容范围(127～294.64)mm；生产节拍≤4.5s/pcs(尺寸范围(127～177.8)mm)，生产节拍≤6.5s/pcs(尺寸范围(177.8～294.64)mm)；贴合后新增翘曲量≤2mm(翘曲最大位置距离水平面的高度) |
| 8.5 | 动力电池拆解及回收自动化生产线 | 套 | 容量差≤5%，内阻差≤10%；机器人定位精度≤0.2mm；柔性利用率≥90%； 粉料残留率≤5% |
| 8.6 | 切割后清洗机 | 台 | 产品尺寸覆盖(101.6～396.24)mm；产品厚度覆盖(0.3～1.4)mm；生产节拍≤4.5s/pcs(产品尺寸≤182.88mm)，生产节拍≤5s/pcs(182.88mm＜产品尺寸≤246.38mm)，生产节拍≤9s/pcs(246.38mm＜产品尺寸≤396.24mm) |

- 9. 重大技术装备关键配套基础件

| 编号 | 产品分类及名称 | 单位 | 产品性能技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | 加工中心用高速大功率电主轴 | 件 | 额定扭矩≥48Nm(S1/100%)；额定功率≥25KW(S1/100%)； 静态偏摆≤0.008mm(标准检测棒300mm处)；额定转速≥18000rpm |
| 9.2 | 双向馈电集成控制器 | 件 | 峰值功率≥130kw，峰值电流≥450A；集成控制箱体积＜26L，重量＜23kg；EMC满足CISPER 25，CLASS 3的要求 |
| 9.3 | 扁平大扭矩力矩电机 | 件 | 瞬时最大输出扭矩≥2000Nm，连续最大扭矩≥750Nm；定位精度≤±80″，重复定位精度≤±2.5″；负载安装面平面度≤10μm |
| 9.4 | 全SiC隔离型DCDC电源 | 件 | 开关频率≥200kHz；功率密度≥2kW/L，其中最高内部单电源模组功率密度≥20kW/L；输入输出电压电流纹波≤1%；最大输入输出变比≥500:1 |
| 9.5 | 无缝钢管厂主轧机用大功率变频器 | 件 | 变频器额定容量≥12MW；网侧额定电压≥3300V；机侧额定电流≥2100A； 主回路效率≥98.5%；开关频率≥750Hz |
| 9.6 | 石油钻井水冷多传变频器 | 件 | 逆变功率覆盖(800~1700)kW(电压690V)；调速范围OLVC：1:200，CLVC：1:1000，VF：1:50，稳速相对误差OLVC:≤0.2%，CLVC:≤0.01%；转矩相对误差OLVC:≤5%，CLVC:≤5% |
| 9.7 | 海洋工程变频器 | 件 | 逆变器V/f(开环)速度控制精度≤±1.0%；逆变器SVC(开环矢量)速度控制精度≤±0.5%；逆变器FVC(闭环矢量)速度控制精度≤±0.05%；逆变器转矩控制响应时间：开环控制≤10ms，闭环控制≤5ms；速度静态控制精度：开环控制电机滑差≤10％，闭环控制额定转速≤0.05% |
| 9.8 | 环卫车纯电动底盘 | 件 | 最高车速≥89km/h；最大爬坡度≥35%；充电时间≤2h； 等速续驶里程≥300 km |
| 9.9 | 可溶桥塞 | 件 | 最高工作温度≥185℃；最高工作压力≥68.9MPa；溶解时间≤150h(水温90℃，氯离子含量20000ppm) |
| 9.10 | 大吨位电动轮自卸车牵引变流器 | 件 | 额定输出容量≥2×1050 kVA；最大输出容量≥2×2100kVA；牵引最大输出电流≥2×1620A；制动最大输出电流≥2×980A；吨位≥400吨 |
| 9.11 | 高速磁浮列车用大功率牵引变流器 | 件 | 额定容量≥12MVA；交流额定线电压≥3.3kV；交流额定电流≥2100A；系统效率≥98.5%；开关频率≥750Hz |
| 9.12 | 燃气轮机尾筒出口密封片 | 件 | 服役期冷却孔裂纹≤15mm；产品随燃机运行≥24000 EOH 或≥1600次启停 |